« У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Главный инженер МУП «КПП»                                                                                                                                                                                                                                                        ______________Курлуков Н.И.

«______»______________2015г.

План- график

технического обслуживания и ремонта  внутренних санитарно- технических систем отопления,

водоснабжения,  водоотведения  жилого фонда г. Десногорска на 2016 г.

| №№ пп | Наименование работ ед. изм.. | 1 мкр | 2 мкр |  | 3 мкр |  |  | 4, 6, 7мкр. |  |  | Итого по жилому фонду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | Ж.д. 20 зд. | Ж.д. 28 зд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого 31 | Ж.д. 27 зд. | Общ. см 3 зд. | Общ. хол. 1 зд. | Итого 24 зд. | Жил. . 23 зд. | Общ Сем. 1 зд. |  | Всего домов 105 зд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Ревизия отсечных вентилей Ø15; 20; 32; 40: мм, на стояках ГВС, ХВС, в течение года (шт.) | 3496 | 5020 | 5224 | 4516 | 590 | 118 | 2122 |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия задвижек элеваторных узлов отопления и ГВС. хоз. питьевого водопровода, в течение года шт. | 319 | 379 | 416 | 371 | 27 | 18 | 183 |  |  |  |  |
| 3 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления на период прекращения отопительного сезона, дома, где установлены (элеваторные узлы) шт. | 2298 | 4863 | 2842 | 2618 | 168 | 56 | 1096 |  |  |  |  |
| 4 | Осмотр задвижек элеваторных узлов отопления, ГВС, хоз. питьевого водопровода (не реже одного раза в неделю) шт. | 319 | 552 | 408 | 372 | 27 | 9 | 183 |  |  |  |  |
| 5 | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, кранов двойной регулировки, кранов для спуска воздуха, вентилей и задвижек эл. узлов и бойлерных | 332 | 3162 | 2648 | 2176 | 354 | 118 | 170 |  |  |  |  |
| 6 | Притирка запорной арматуры без снятия с места. (перекрытие воды удаление сальника и старой набивки, очистка сальника. Набивска сальника, установка и притирка. Пуск воды | 2770 | 5020 | 406 | 370 | 27 | 9 | 1771 |  |  |  |  |
| 7 | Испытание систем центрального отопления и ГВС. | 1 раза в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Промывка систем отопления и ГВС гидропневматическим методом. | 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Слив воды и наполнение систем водой, после установки приборов учета, замены вентилей. ( стояков шт) | 1558 | 1020 | 3014 | 2790 | 168 | 56 | 1096 |  |  |  |  |
| 10. | Устранение засоров канализации в подвалах, в течение года м..п.(в год) | 5155 | 3688 | 3989 | 3469 | 390 | 130 | 605 |  |  |  |  |
| 11 | Откачка воды из подвалов чел\час | 232 | 448 | 634 | 742 | 50 | 16 | 238 |  |  |  |  |
| 12. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. (стояк) шт. | 19941 | 1020 | 3014 | 2790 | 168 | 56 | 1096 |  |  |  |  |
| 13. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура. шт. | 1125 | 1099 | 2960 | 2750 | 210 | 70 | 405 |  |  |  |  |
| 14. | Очистка от накипи запорной арматуры на элеваторных узлах и ГВС, хоз. питьевого водопровода шт. | 994 | 4584 | 406 | 370 | 27 | 9 | 188 |  |  |  |  |
| 15. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды ( давления, температуры , расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и замена неисправных контрольно – измерительных приборов ( манометров, термометров и т.п. | Согласно графика обходов. Обнаруженные неисправности устранять, незамедлительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Теплоизоляция трубопроводов (мелкий ремонт изоляции) м.п. | 459 | 271 | 371 | 639 | 48 | 21 | 228 |  |  |  |  |
| 17. | Устранение течей сальников на задвижках и вентилях элеваторных узлов и ГВС, хоз. питьевом водопроводе бойлерных и общ. | 323 | 415 | 406 | 370 | 27 | 9 | 188 |  |  |  |  |
| 18 | Осмотр системы центрального отопления: Устройства в чердачных и подвальных помещениях Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запроной арматуры на чердаке. Проверка состояния креплений и прокладок доя трубопроводов, вентилей, запорной и регулирующей арматуры и приборов автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения. (4-раза в месяц) м² | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно технических приборов Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. квартир .шт. (один раз в неделю) | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обход чердачных помещений на предмет выявления утечек на воздушниках, запорных вентилях. Нарушение целостности стояков ливневой канализации с крыш. м² (4 раза в месяц) | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Осмотр ситемы центрального отопления. Внутриквартирные устройства проверка состояния трубопроводов, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. (кв. шт.) (один раз в месяц) | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Осмотр и обслуживание автоматических тепловых пунктов (4 раза в месяц) | Автоматические тепловые пункты в количестве 97 шт. по городу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦТПК МУП «ККП»                                                                              Куликов В.В.

Главный инженер ООО МП «Высота»  .	                                 Базылев В.Н.